附件1.3

“燃气杯”第六届燃气行业职业技能竞赛

《燃气用户安装检修工》场地、设施设备及要求

大赛协办单位提供：

一、竞赛场地

1.理论场地

技能竞赛理论考试教室（容纳100人），考务办公室（配电脑、打印机、复印机等办公用品）、仲裁室各一间。

2.实操场地

实操场地大致为70米× 15米面积的长方形区域厂房，搭建满足竞赛项目需求的至少各24个工位。选手检录处、容纳30人左右的选手待考室、容纳70人左右的裁判休息室及生活场所，空间布局合理。

二、设施设备

1.根据现场实际场地条件搭建24个U型工位，如现场条件允许，可分两排各12个对面布置，两排中间至少有宽3米通道。中间通道上分别设置各两处工具、材料领用区和废料回收区（6个工位一处）尽可能保证每个工位到工具、材料领用区和废料回收区的距离基本相等。

2.工位设施设备需齐全，满足竞赛需要；设备设施及附属设施、管道、供气气源（空气）系统等预先安装到位；还要划分出作业区，材料、工具摆放区，废料摆放区。

三、工位要求

1.工位为3米× 3米× 3米，高2.4米，三面U型钢龙骨大芯板墙体。

2.工位墙体坚固、安全、可靠；三个墙面必须平整、装饰厨房模拟设施布景粘贴。

3.每个工位预先安装民用全套燃气设施（含：民用表、民用灶具及附属设施等），管道包括引入管（穿墙）、引入阀门、立管、支管、水平管，民用表高位安装；模拟天然气气源系统供气。

4.每个工位预先安装220V单项2孔和单项3孔插座（报警器用）；工位顶部均安装足够亮度的照明设施，照度达到一般照明200-300lx，均匀度≧  0.7的标准；每个工位需安装至少两个摄像头，无死角全覆盖。

四、其它

1.每个工位配备一台灶柜、一张条桌，三把椅子，一个梯子；

2.供气压力2000-2500Pa；

3.民用物联网表。

五、燃气设施参考图